GOOGLE NEST HUB 2 - NÁVOD

Co budete potřebovat

• Nejnovější verzi aplikace Google Home

• Účet Google

• Mobilní telefon anebo tablet, který:

má Android 5.0 anebo vyšší, nebo iOS 11.0 anebo vyšší

funguje s Wi-Fi sítěmi o frekvencích 2.4 GHz anebo 5 GHz (síť WPA-2 Enterprise

nebude funkční)

má zapnutý Bluetooth

• Internetové připojení a zabezpečenou bezdrátovou síť

• Pokud již používáte Duo pro videohovory, ujistěte se, že používáte stejný Google účet jak

pro Duo, tak v aplikaci Google Home

Postup

1. Zapojte

• Pokud bylo vaše zařízení již dříve použito, nejdříve obnovte

displej do továrního nastavení.

2. Připojte vaše mobilní zařízení k Wi-Fi síti, kterou budete používat pro váš reproduktor

anebo displej.

3. Otevřete aplikaci Google Home.

4. Klikněte na „Set up devices“ (Nastavit zařízení) a následujte uvedené kroky.

• Pokud tlačítko „Set up devices“ (Nastavit zařízení) není na obrazovce:

I. Pro nastavení prvního zařízení v aplikaci Home, klikněte na „Get started“

(Začínáme) > „Set up new devices“ (Nastavit nové zařízení) > „Create

another home“ (Vytvořit nový domov) > „Next“ (Další) a následně zadejte

název domova a adresu.

Poznámka: Budete muset zadat jméno, ovšem nemusíte vyplňovat vaši

adresu.

II. Pro nastavení dalších zařízení klikněte v levém horním rohu na „Add“

(Přidat) > „Set up device“ (Nastavit zařízení) > „Set up new devices in your

home“ (Nastavit nové zařízení ve vašem domově).